Akademia WIT

pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH

TECHNIK ZARZĄDZANIA

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Laboratorium zastosowań elektroniki

Z-PEL-DB

Grupa TZS04IS

Laboratorium 09

Sprawozdanie

Opracował:

Ivan Ihnatsenkau

21595

WARSZAWA, 10.05.2024

Spis treści

1.	Zadanie 1 -Wejście analogowe	3

1.1.	Wnioski	5

- Zadanie 1 -Wejście analogowe

Opis doświadczenia

Obwodu złożonego Przetwornik A/C Mikrokontrolera ATmega 32, potencjometr i sprzętu do obczyta multimetra. Celem danego zadania jest zbudowaniu obwodu i napisanie kodu do mikrokontrolera.  Celem tego programu jest odczytywanie wartości z potencjometru, przekształcanie tej wartości na woltach oraz wyświetlanie jej w Serial Monitorze wraz z danymi o odczytanych wartościach w różnych formatach (dziesiętnym, szesnastkowym, ósemkowym i dwójkowym).

Rysunek 1. Shemat do zadania 1

Kod programu

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

delay(1000);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int Potencjometr = analogRead(A5);

Serial.print("Odczyt: ");

Serial.print(Potencjometr, DEC);

Serial.print("[DEC]\t");

Serial.print(Potencjometr, HEX);

Serial.print("[HEX]\t");

Serial.print(Potencjometr, OCT);

Serial.print("[OCT]\t");

Serial.print(Potencjometr, BIN);

Serial.print("[BIN]\n");

float delta = 5.0 / 1024.0;

Serial.print("Delta - ");

Serial.print(delta, 4);

float Volt = float (Potencjometr) * delta;

Serial.print("     Volt - ");

Serial.print(Volt, 4);

delay(5000);

}

| Lp. | Odczyt A/C | Napięcie U woltomierza [V] | Napięcie wyliczone z odczytu A/C [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1016[DEC] | 4.9609 | 0.0049 |
| 2. | 644[DEC] | 3.1396 | 0.0049 |
| 3. | 214[DEC] | 1.0449 | 0.0049 |

  - Wnioski

W ciągłu laboratorium 09 zbudowałem obwodu elektronicznego z potencjometrem i mikrokontrolerem ATmega32 oraz napisałem kodu dla mikrokontrolera w celu odczytywania, przetwarzania i wyświetlania danych. Program pozwoli na odczyt wartości napięcia z potencjometra, przeliczenie jej na woltach oraz wyświetlenie wyników w różnych formatach w Serial Monitorze.